- 第一层：时域同步叠加平均 (等效于梳状滤波器)

  - 作用对象： 原始采集到的波形数据。

  - 实现机制： 在 Calc_Accumulate_WithAlign 函数中，算法会连续采集多个工频周期（例如 g_settle_periods，通常是50个周期）的波形。它通过智能的寻峰和相位对齐逻辑（确保每个周期的起始点对齐），然后将这些对齐后的周期数据在每个采样点上进行累加。当累加达到设定的周期数后，在 Calc_GetFullWaveform 中会对这些累加值取平均。

  - 效果： 这种方法非常高效，并且能实现零相位失真的降噪。它能有效抑制与工频不相关的随机噪声和高频干扰，同时完美保留基波及其整数次谐波的精确信息。这在效果上等同于一个对工频及其谐波具有“梳状”通过特性的滤波器。

- 第二层：指数滑动平均 (EMA, 一阶IIR滤波器)

  - 作用对象： 经过第一层滤波后得到的最终计算结果，特别是 total_rms (总有效值)。

  - 实现机制： 在 Calc_GetFullWaveform 函数的末尾，您可以看到这样的逻辑：

c

Show full code block

if (g_is_first_calc[ch]) {

g_rms_history[ch] = out_res->total_rms;

g_is_first_calc[ch] = 0;

} else {

// 后续周期阻尼：新值 * 0.2 + 历史值 * 0.8

g_rms_history[ch] = (out_res->total_rms * 0.2f) + (g_rms_history[ch] * 0.8f);

out_res->total_rms = g_rms_history[ch]; // 覆写为平滑后的结果输出

}

这正是指数滑动平均（Exponential Moving Average, EMA）的实现。它将当前的计算结果 (out_res->total_rms) 与历史值 (g_rms_history[ch]) 进行加权平均，其中新数据占 20% 的权重，历史数据占 80% 的权重。

  - 效果： 这一层滤波的主要目的是提供阻尼平滑效果，使得最终显示或上传的数值不会因为微小的瞬时波动而频繁跳动，提高了数据的可读性和稳定性，就像汽车仪表盘的指针一样平稳。这是一种简单而有效的一阶IIR滤波器。

- 巴特沃斯

- Goertzel 频率特征提取器：

  - 这也是一个非常巧妙且适合嵌入式环境的选择。当您只需要提取少数几个特定频率（如谐波）的幅值和相位时，Goertzel算法比完整的FFT（快速傅里叶变换）在计算效率上更有优势。它避免了计算整个频谱的开销，仅专注于您关心的几个频点，显著节省了MCU的计算资源。